表2-2 重点实验室-细胞房及转基因检测实验室仪器  共计164万元

| 序号 | 品 名 | 规格 / 型号 | 性能指标 | 数 量(台、套) | 单价(万元) | 金 额(万元) | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | Labconco | 洁净等级：100级；风速：流入气流平均风速：大于0.5 m/s 下降气流平均风速0.25-0.5 m/s；噪 音 ≤55dB（A）振动半峰值 ≤4μm 光照度 ≥500LX ；工作区材料：304不锈钢；工作区尺寸(长*宽*高)mm ： 1300*600*660；过滤效率：99.99% | 1 | 5 | 5 | 美labconco |
| 2 | 超净工作台 | 苏净（SW-CJ-2D） （苏州安泰） | 双人单面净化工作台1.3m，洁净等级：100级@≥0.5um；菌 落 数≤0.5个/皿/时；风速0.3~0.6m/s（可调）； | 2 | 1.4 | 2.8 | 上海索域试验设备有限公司，86-021-63803391 |
| 3 | 高压灭菌锅 | 日本Hirayama/Tomy SX-500 | 有效容积: 50 L,灭菌温度：105－135 摄氏度(0.019MPa to 0.212Mpa)，保护装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护 | 1 | 4.5 | 4.5 | 北京东迅天地医疗仪器有限公司 ，010-84945674-804 |
| 4 | 超纯水 | millipore/Millipore Quotation | millipore/Millipore Quotation | 1 | 5 | 5 | 美国密理博 |
| 5 | 小型高速离心机 | 德国Eppdorf/5424 | 最大离心力：20238；最大转速：14680rmp; 最大容量：24X1.5/2ml | 1 | 2 | 2 | 德国Eppendorf |
| 6 | 台式多用冷冻离心机 | 德国Eppdorf/5810R | 1.控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增；2.温度范围: -9~40℃； 3. 可选择程序记忆功能，最多储存34个用户程序;4.单独的Short Spin瞬时离心键，可选转速;5.10档加速和10档减速可选;6.金属固定角转，30x1.5/2.0ml45度角转子，最高转速 14000 rpm，最大相对离心力 20800×g; 7.水平转子A-4-81: 最大容量4×400 ml，最高转速 4000 rpm，最大相对离心力 3250×g。8. A-4-81-MTP/Flex吊篮: 最大容量16个微孔板或12个培养板和ISOrack冰盒，最高转速 4000rpm,最大相对离心力 2900×g，。9.金属固定角转: 最大容量6×85ml, 6x50ml适配器，6x15ml适配器，转速为12,000rpm，最大相对离心力 18500×g.10.可进行高温到压灭菌。 | 1 | 10 | 10 | 德国Eppendorf |
| 7 | 单道移液器 | Thermo F1/ F1单道 |  | 20 | 0.1 | 2 | 美国热电 |
| 8 | 8道移液器(排枪） | Thermo F1/ F1 8道 |  | 3 | 0.32 | 0.96 | 美国热电 |
| 9 | 样品破碎仪 | 德国 TisserlyserLT 低通量样品破碎 | 对种子，植物，组织等进行破碎，便于提取核酸。 | 1 | 5 | 5 | 德国QIAGEN公司 |
| 10 | 超声波细胞破碎仪 | 美国Coleparme、sonic/VCX1500 | 净输出功率/频率 1200W/20KHz 尺寸（高x宽x深） 165 x 432 x 571mm 重量 16kg | 1 | 2 | 2 | 上海上碧实验仪器有限公司，手机 13386109576 |
| 11 | 全波长微孔板分光光度计 | BioTek/ Synergy 2 | 荧光,时间分辨荧光；波长范围: 200-700nm(850nm可选) 光源:卤钨灯和氙灯；检测器: 同时具有顶部检测和底部检测模式；*灵敏度: 荧光5pM(1fmol/孔)；发光模块 波长范围: 300-700nm ；检测器: 低噪音PMT；灵敏度:30 amol/孔 ATP | 1 | 30 | 30 | 基因有限公司 13512501833 |
| 12 | PCR仪 | ABI/Veriti | 样品孔数：96孔；温度范围： 4.0-99.9℃；升温速度：3.9℃/s；降温速度：3.9℃/s；温度准确性：±0.25℃，（35-99.9℃范围内）；*Block分为6个片区，每个片区都有单独的控温回路和温度探头，可以单独设定温度。 *6片区可以在同一次反应中同时扩增6对不同Tm值的引物；可以存储800个完整的PCR程序， *Block可设定的最大温度差 25℃ | 1 | 8 | 8 | 南京必翔生物科技有限公司 |
| 13 | 荧光定量PCR仪 | ABI/Stepone plus | 光源：LED 荧光检测通道数 4通道；样品通量：96孔控温范围：4-99度最快升温速度4.6度最快降温速度4.6度同时具有快速反应模式和标准反应模式快速反应模式反应时间 40min ；Block分为6个片区，每个片区都有单独的控温回路和温度探头，可以单独设定温度。6片区可以在同一次反应中同时扩增6对不同Tm值的引物；承诺提供装机指标：5000和10000拷贝区分的置信区间大于99.7% 有面板控制，可以脱机运行 | 1 | 35 | 35 | 南京必翔生物科技有限公司 |
| 14 | 化学发光成像系统 | 英国Syngene/G:Box iChemi XR | 有效像素550万CCD制冷温度 -28度（绝对）f1.2电动变焦镜头检测模式：紫外透照白光透照白光顶照化学发光 * CCD分辨率：1360 x 1024，像素大小：4.6 x 4.6 um，* 灵敏度：0.1 ng EB染色的DNA，* 透光面积：25x 26 cm | 1 | 17 | 17 | 基因有限公司 13512501833 |
| 15 | 通用电泳仪、小型垂直电源槽、小型水平电泳槽 | 美国Hoefer/SUB10/10x11.5cm | 电源：输出电压，10-500V；输出电流，100-2500mA；输出功率，1-500W；垂直电泳槽：胶大小，8.3*7.3cm；胶数量；1-4块；水平电泳槽：胶大小，7*7cm；8孔和15孔的梳子。 | 2 | 3 | 6 | 南京润亚生物科技发展有限公司，025-85011161 |
| 16 | CO2细胞培养箱 | Thermo;Galaxy 170HT | 容积：80L、8000WJ(红外探头) | 2 | 4.3 | 8.6 | 芬兰thermo |
| 17 | 空气摇床 | ZHWY-200B | 控温范围（℃）：4℃-50℃；旋转频率：60-300；标准配置：500ml×28 250ml×46 | 2 | 1.5 | 3 | 北京恒奥生物科技有限公司， 010 57128872 |
| 18 | 倒置荧光显微镜（成相系统）17万 |  | 37xc | 1 | 17 | 17 | 上海仕元科学器材有限公司 ,电话： 021-50550015 |
| 19 | CO2钢瓶 | GR12TS21 | GR12TS21 带99.995%高纯气 | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
|  |  |  | 总计 |  |  | 164 |  |